ใบงานที่ 1

การต่อวงจรและอ่านค่าเซ็นเซอร์ DHT22 ด้วย ESP8266

วิชา: Internet of Things เบื้องต้น

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักศึกษาสามารถต่อวงจร DHT22 กับ NodeMCU ESP8266 ได้อย่างถูกต้อง

- นักศึกษาสามารถติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นใน Arduino IDE ได้

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นได้

- นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของวงจรและโค้ดได้

2. อุปกรณ์ที่ใช้

| ลำดับ | อุปกรณ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| 1 | NodeMCU ESP8266 (พร้อม Shield) | 1 ชิ้น |
| 2 | เซ็นเซอร์ DHT22 / AM2302 (แบบมี PCB สีแดง) | 1 ชิ้น |
| 3 | สาย Jumper Female-to-Female 3 เส้น | 3 เส้น |
| 4 | สาย USB Micro สำหรับต่อ NodeMCU กับคอมพิวเตอร์ | 1 เส้น |
| 5 | คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Arduino IDE แล้ว | 1 เครื่อง |

3. การต่อวงจร

3.1 ขาของโมดูล DHT22 (PCB สีแดง)

โมดูลนี้มี 3 ขา เรียงจากซ้ายไปขวาเมื่อมองด้านหน้า ดังนี้

| ขา | ชื่อ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ซ้าย | GND | สายดิน (Ground) |
| กลาง | VCC | ไฟเลี้ยง 3.3V หรือ 5V |
| ขวา | DAT | สัญญาณข้อมูล (Data Signal) |

3.2 การเชื่อมต่อกับ NodeMCU

| ขา DHT22 | ขา NodeMCU | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | สายดำ (แนะนำ) |
| VCC | 3V3 | สายแดง/ขาว (แนะนำ) |
| DAT | D5 (GPIO14) | สายสีอื่น |

⚠️  ข้อควรระวัง: โมดูล DHT22 แบบ PCB สีแดงมี pull-up resistor ในตัวแล้ว ไม่จำเป็นต้องต่อตัวต้านทานเพิ่ม

⚠️  ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการใช้ขา D4 (GPIO2) เพราะเป็น boot pin อาจทำให้อ่านค่าไม่ได้

4. การติดตั้งไลบรารี

- เปิด Arduino IDE แล้วไปที่ Sketch → Include Library → Manage Libraries

- ค้นหาคำว่า DHT sensor library

- เลือก DHT sensor library ของ Adafruit แล้วกด Install

- เมื่อถามว่าต้องการติดตั้ง dependency ให้เลือก INSTALL ALL (จะติดตั้ง Adafruit Unified Sensor ด้วย)

⚠️  ข้อควรระวัง: ถ้าพบ error ว่า 'DHT22 was not declared in this scope' แสดงว่ามีไลบรารีชื่อ DHT ผิดตัวถูกติดตั้งอยู่ ให้ลบโฟลเดอร์ DHT ออกจาก Documents/Arduino/libraries/ แล้ว compile ใหม่

5. โค้ดโปรแกรม

สร้างไฟล์ใหม่ใน Arduino IDE แล้วพิมพ์โค้ดต่อไปนี้:

DHT22_Sensor.ino

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 14     // GPIO14 = D5 บน NodeMCU

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

}

void loop() {

delay(2000);

float humidity    = dht.readHumidity();

float temperature = dht.readTemperature();

if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

Serial.println("อ่านค่าไม่ได้!");

return;

}

Serial.print("ความชื้น: ");

Serial.print(humidity);

Serial.print(" %  |  อุณหภูมิ: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

}

6. ขั้นตอนการทดลอง

- ต่อวงจรตามตารางในหัวข้อที่ 3

- ต่อสาย USB จาก NodeMCU เข้าคอมพิวเตอร์

- เปิด Arduino IDE และเลือก Board เป็น NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

- เลือก Port ที่ถูกต้องใน Tools → Port

- วางโค้ดจากหัวข้อที่ 5 แล้วกด Upload

- เปิด Serial Monitor (Ctrl+Shift+M) ตั้ง Baud Rate เป็น 115200

- สังเกตค่าอุณหภูมิและความชื้นที่แสดงบน Serial Monitor

7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

| ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไข |
| --- | --- |
| อ่านค่าไม่ได้ / ค่าเป็น nan | ตรวจสอบการต่อสาย DAT ให้ตรงกับ DHTPIN ในโค้ด |
| DHT22 was not declared | ลบโฟลเดอร์ DHT ที่ผิดออกจาก libraries แล้ว compile ใหม่ |
| Upload ไม่ได้ | ตรวจสอบ COM Port และ Board ที่เลือกใน Arduino IDE |
| Serial Monitor ไม่แสดงค่า | ตรวจสอบว่า Baud Rate ตั้งเป็น 115200 |